[image: image1.jpg]


                           江妇计询招【2020】12 号

江油市妇幼保健计划生育服务中心
医疗废物在线监测设备采购项目

院内比选公告

项目名称：江油市妇幼保健计划生育服务中心医疗废物在线监测设备采购项目;
公告期限：2020年10月23日至2020年10月29日;
比选时间：2020年10月30日下午2：30 时；
比选单位：江油市妇幼保健计划生育服务中心;

报名要求：投标人在2020年10月29日下午5:00前将投标公司资质、投标人身份证复印件、投标文件交江油市妇幼保健计划生育服务中心后勤设备科;

询价单位地址：江油市中坝镇文昌路329号;
一、项目编号：江油市妇幼保健计划生育服务中心江妇计询招［2020］12 号。
二、比选内容：江油市妇幼保健计划生育服务中心医疗废物在线监测设备采购项目。
三、技术参数：见附件。

详询江油市妇幼保健计划生育服务中心后勤设备科杜军;

四、招标预算：2万元内。

五、报价地点：江油市妇幼保健计划生育服务中心四楼小会议室
六、联 系 人： 杜  军。
    联系电话：13881139673。

江油市妇幼保健计划生育服务中心

医疗废物在线监测设备采购项目附件

1、 设备名称：
医疗废物在线监测设备

二、招标预算：

2万元内。

投标人医疗废物在线监测设备报价不得超过2万元，否则不予受理。

三、设备技术参数要求

医疗废物在线监测设备采购项目

技术参数及商务要求
1、 项目清单明细

	序号
	产品名称
	单位
	数量
	功能要求

	1
	医废智能收运系统
	套
	
	接收医废信息，数据自动生成。包含医疗废物的收集时间、地点、收集人员、交接人员、种类、重量等信息，以及医废处置中心的接运信息、运输人员信息、运输车辆信息、运输线路监控、处置中心复核入库、医废处置情况等从产生到处置全闭环信息。

	2
	医废后台监管系统
	套
	
	1、产废科室重量与入库重量不一致预警，入库与出库重量不一致预警，处置重量不一致预警，同比差异过大预警，未收（科室）医废预警，泄露、破损预警，违规交接预警，入库超时预警，遗失预警，出库超时预警。

2、各级监管部门、医疗卫生机构、医废处置中心实现数据互通互享，可进行历史查询、统计分析、后台管理等操作，通过在线数据分析规范废物收运环节的监督管理，监督各个必要的环节，使得突发事件第一时间可以到达管理高层，得到及时的指令和处理。

	3
	手持智能终端
	台
	
	集成一体打印医废标牌、标识功能，配置条码录入、大容量储存器，具有摄像和拍照功能，彩色显示屏，支持触控，4G数据传输，医疗废物黄色不粘胶标签。

	4
	蓝牙电子秤
	台
	
	高精度电子计重，实时传输重量数据。

	5
	暂存点视频监控
	套
	
	医废暂存点摄像头安装及接入。

	6
	医疗废物收集车
	辆
	
	全新材质，不含PVC的塑料


二、项目技术要求
（一）软件功能

★1.医废智能收集系统：接收医废信息，数据自动生成。包含医疗废物的收集时间、地点、收集人员、交接人员、种类、重量等信息，以及医废处置中心的接运信息、运输人员信息、运输车辆信息、运输线路监控、处置中心复核入库、医废处置情况等从产生到处置全闭环信息。

★2.软件通过4G通信系统，将医废收集、入库、出库等数据实时传送到医废监管平台，自动生成日报表、月报表、转移联单，提供统计分析所需的原始数据。

★3.医废后台预警功能：产废科室重量与入库重量不一致预警，入库与出库重量不一致预警，处置重量不一致预警，同比差异过大预警，未收（科室）医废预警，泄露、破损预警，违规交接预警，入库超时预警，遗失预警，出库超时预警。

★4.医废后台监管功能：各级监管部门、医疗卫生机构、医废处置中心实现数据互通互享，可进行历史查询、统计分析、后台管理等操作，通过在线数据分析规范废物收运环节的监督管理，监督各个必要的环节，使得突发事件第一时间可以到达管理高层，得到及时的指令和处理。

★5.系统满足省市监管现行要求，如后期发生变化，须无条件升级满足要求，可实现与四川省卫生监督综合在线监测软件平台进行对接，并可同时接入市级监管平台。

（二）硬件建设

1. 手持智能终端技术参数：

1.1 性能参数： Android 7.1操作系统，高通骁龙 8909 200.0.

.Cortex-A7四核处理器(1.5GHz)。

1.2 设备储存： AM+ROM内存1GB+8GB，MicroSD (TF)卡可拓展内存不低于128GB。

1.3 数据通讯：WiFi：IEEE802.11a/b/g/n 支持双频2.4GHz/5GHz
4G:FDD-LTE:B1,B2,B3,B5,B7,B8,B20

              4G:TDD-LTE:B38,B39,B40,B41

              3G:WCDMA/TD-SCDMA

              2G:GSM
1.4 蓝牙：支持蓝牙4.0。

1.5 GPS：支持GPS 。

1.6 物理参数：整机尺寸219mm×89mm×62mm，整机重量:625g ，显示屏
5.5英寸IPS高清显示屏触摸屏，分辨率720×1280，支持多点触控，屏幕有水或戴手套均可操作。

1.7 电池容量：可选充电式聚合物电池（7.4V 4000mAh) ，待机时间48小时，工作时间不少于12小时，充电时间5小时，视屏播放6小时。

1.8 NFC:支持高频13.56M协议：ISO14443A、ISO14443B、ISO15693、MIFARE读/写模式等
1.9 通讯接口：USB x 1。

1.10 配备功用：扬声器(单声道)，麦克风，听筒，配备重力传感器，震动马达。

1.11 语言/输入法：支持英文、拼音、五笔、手写输入，支持简体中文、繁体中文、英语、韩国、日本、马来西亚、新加坡等国家的语言包。

1.12 使用环境：工作温度
-20℃至55℃，储存温度-40℃至70℃，环境湿度
5%RH--95%RH(无凝露)

1.13 跌落规格：在操作温度范围内，6面均能承受1.5米高度30次跌落到混泥土地面的冲击

1.14滚动测试：滚动连续1000次0.5m，6个面接触面滚动后依然稳定运行。

1.15 防护等级：IP66。

2. 手持智能终端数据采集功能要求：

2.1条码采集：支持一维、二维扫描条码类型：EAN-13,UPC-A,UPC-E,EAN-8,Code 128,Code 39,交错式25码等。

★2.2摄像头：500W像素高清摄像头，支持自动对焦、闪光灯、防抖、微距拍摄。

2.3热敏一体打印：打印速度80mm/s，打印纸宽度57mm，打印纸直径
27mm，支持小票打印。

3. 蓝牙电子秤技术参数：

3.1最大秤量范围：0-150kg。

3.2最小感量：1-10g。

3.3机身厚度：75mm。

3.4电子秤总重量：4.5kg。

3.5电池容量：4V4000mA。

3.6使用环境：工作温度-10℃~40℃；相对湿度不小于90%RH（无冷凝）

3.7使用电源：交流AC110V/220V（±15%），50Hz/60Hz（±1Hz）；直流USB:5V/1A（锂电池）。

3.8储运温度：-25℃~+55℃。

3.9通讯接口：标配RS-232C，标配无线蓝牙

4.暂存点视频监控参数要求：

4.1摄像机 

4.1.1传感器类型： 1/2.7" Progressive Scan CMOS  

4.1.2最小照度 ：0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 

4.1.3镜头 ：4 mm, 水平视场角: 90°(6 mm 可选) 

4.1.4快门 ：1/3 s ~ 1/100,000 s 

4.1.5日夜转换模式 ：ICR 红外滤片式 

4.1.6宽动态范围 ：120 dB

4.2图像 

4.2.1最大图像尺寸 ：1920 × 1080

4.2.2帧率 ：50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 

4.2.3图像设置 ：亮度, 对比度, 饱和度, 旋转等通过客户端或者浏览器可调 

4.2.4图像增强 ：背光补偿, 3D 数字降噪 

4.2.5感兴趣区域 ：ROI 支持主码流, 子码流分别设置 1 个固定区域

4.3压缩标准 

4.3.1：视频压缩标准 ：H.265/H.264/MJPEG

4.3.2： H.265 编码类型 Main Profile 

4.3.3视频压缩码率 ：32 Kbps ~ 8 Mbps 

4.3.4音频压缩标准 ：G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM 

4.3.5音频压缩码率 ：64 Kbps(G.711)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32 ~ 160 Kbps(MP2L2)/16 ~ 64 Kbps(AAC) 

4.4接口及功能 

4.4.1通讯接口 ：1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 

4.4.2音频接口 ：1 路音频输入(Line in), 1 路音频输出(插线式) 

4.4.3报警接口 ：1 路报警输入, 1 路报警输出(三极管: 超过 30 mA 建议加继电器)

4.4.4支持协议 ：

TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, 

PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour 

4.4.5接口协议 ：ONVIF(PROFILE S, PROFILE G), GB28181, ISAPI 

4.4.6通用功能 ：心跳, 镜像, 密码保护, 视频遮盖, 水印技术

4.5恢复出厂配置 

4.5.1支持 RESET 按键, 客户端或者浏览器恢复 

4.5.2异常侦测 ：

移动侦测, 遮挡报警, 网线断, IP 地址冲突, 存储器满, 存储器错 

4.5.3智能侦测 ：

场景变更侦测, 音频异常侦测, 虚焦侦测, 越界侦测, 区域入侵侦测, 进入/离开区域侦测, 人脸侦测, 徘徊侦测, 人员聚集侦测, 快速运动侦测, 停车侦测, 物品遗留/拿取侦测 

4.5.4存储功能 ：支持 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 卡(128G)断网本地存储, NAS(NFS, SMB/ CIFS 均支持)

4.6：4G 参数 

4.6.1无线制式 ：LTE-TDD/LTE-FDD/TD-SCDMA/EVDO 

4.6.2无线频段 ：

LTE-TDD Quad-band Band 38/39/40/41 

LTE-FDD Dual-band Band 1/3 

TD-SCDMA Dual-band Band 34/39 

WCDMA Single band Band 1 

CDMA EVDO Single band 800 MHz 

4.7其他 

4.7.1电源供应 ：DC12 V ± 25%, Φ5.5 mm 圆口 

4.7.2工作温度和湿度 ：-30 ℃ ~ 60 ℃, 湿度小于 95%(无凝结) 

4.7.3功耗 ：9 W Max

4.7.4最远补光距离 ：50 m 

4.7.5防护等级 ;IP67 
4.7.6重量 ：750 g 

4.7.7尺寸 ：194.1 × 93.9×93 mm
6.医疗废物院内收集车规格及参数要求：
6.1医废收集车：全新材质，不含PVC的塑料，规格960L，1220cm*780cm*1220 cm。
三、商务要求
1.付款方式: 系统安装调试完成，经验收合格，付合同金额的95%，一年质保期满后，无质量问题，付合同金额的5%。

2.服务地点：采购人指定地点。

3.售后服务要求：

3.1所有产品质保期需符合国家相关要求

3.2自故障报修起0.5个小时之内作出维修响应，2小时内到达维修现场，24小时内修复故障，如24小时内无法完成故障修复，须提供相应的备品、备件对故障设备进行替换，以保证设备正常运行。

4.使用培训：产品安装调试实施完毕后，供应商必须提供设备及软件的免费培训，为采购方培训1名以上使用及维护人员，直至采购方使用及维护人员完全熟练掌握各类设备及软件使用，能独立地、熟练地完成设备管理维护工作，并能及时排除常见设备故障。

采购需求中标注“★”号的条款为本次采购项目的实质性要求，供应商应全部满足，未满足一项作废标处理。
2020年10月23日

